茯苓营养保健果冻的研制

杨东方  刘娜丽  姚雪峰

摘要：本文研究了茯苓果冻的生产工艺、操作要点和配方等，为日后的生产应用提供了试验依据。

关键词：茯苓；果冻

茯苓是我国常用的食药用真菌，具有利水渗湿、宁心健脾、美容养颜、轻身延年、护肝保胃的作用，是中药中配伍率极高的药剂[1]。现代医学研究表明，茯苓具有提高人体免疫力、抗肿瘤等作用 [2]。茯苓功效成分为茯苓多糖，约占茯苓干重的93％[3]。近年来，保健食品越来越被消费者所认识。果冻因其外观晶莹、色泽鲜艳、口感软滑，清甜滋润而深受妇女儿童的喜爱。本文以茯苓为原料，经提取后将提取液加入果冻中制得茯苓果冻，既增加了果冻的营养价值，更赋予果冻不同的风味和医疗保健功能。茯苓果冻产品目前在国内尚未开发，本文对其加工工艺进行了研究和探索，开发出了这一绿色天然食品，可以满足人们对天然绿色食品的需求。

1材料与方法

1.1材料

茯苓、白砂糖、卡拉胶、魔芋胶、琼脂、氯化钾、香精、柠檬酸。

1.2方法

1.2.1工艺流程

卡拉胶+魔芋胶+琼脂→调配→溶解→过滤

茯苓→粉碎→过筛（80目）→熬煮→过滤→茯苓汁

白砂糖→溶解→过滤

调配→罐装→杀菌→冷却→成品

↑

柠檬酸

1.2.2操作要点

1.2.2.1茯苓汁的制备

以茯苓为原料,用粉碎机粉碎,120目过筛，加15倍的水在100℃浸泡1h，重复 2次，然后用4层纱布过滤,得茯苓汁备用。在此条件下,茯苓汁中的多糖、酸浸提效果较好[4]。

1.2.2.2果冻胶的调配

甜果冻一般采用琼脂、明胶、魔芋粉、卡拉胶和明胶等原料制作。仅用一种凝聚剂制作出的果冻品质较差，复合几种凝聚剂可以增强果冻的弹性、凝聚性和断裂强度，产品柔软适中、细腻均匀[5]。本试验凝聚剂的配制以卡拉胶、魔芋胶、琼脂为原料，通过正交试验确定最优配比方案。

1.2.2.3熬煮糖胶

白砂糖与复合胶体一起混合拌匀，加足总水量后，边搅边加热。煮至沸腾保持5～8min得粘性透明易流动糖胶液体。

1.2.2.4糖胶液过滤

在煮糖胶的过程中， 由于搅拌产生较多泡沫，故用纱布过滤除去微量的杂质及泡沫，制得澄清粘滑的糖胶液。如果缺乏这道工序，制得的果冻口感粗糙，经过滤后制得的果冻口感细腻。

1.2.2.5 辅料的添加

需要加入的辅料有氯化钾、柠檬酸、香精、山梨酸钾。

1.2.2.5.1 氯化钾的作用

卡拉胶在K+存在下加热至70℃以上，双链4位负电荷的硫酸基对准和接近，被K+中和形成氢键，冷却后可形成更加强烈的热可逆凝胶，所以K+加入卡拉胶中可起到特殊的强化胶凝作用。如果不添加氯化钾，会明显降低制成的果冻的凝胶强度，从而影响果冻的质地和口感，另外氯化钾也可起到钾盐营养增补剂的作用。

1.2.2.5.2 柠檬酸钠的作用

在调味的过程中加入柠檬酸会导致卡拉胶在高温杀菌时的水解变稀现象。加入柠檬酸钠可作为缓冲剂和胶体稳定剂，从而减少柠檬酸加入后对胶体水解的影响。

1.2.2.5.3 柠檬酸的作用

作为果冻的酸味剂，它的酸味圆润、滋美，爽快可口，但是它会使糖胶pH值降低，而发生水解，使胶体变稀，影响果冻胶体的成型。为了尽量减少柠檬酸对胶体的影响，在操作时柠檬酸先用少量水溶解, 待茯苓糖胶液冷却至70℃左右时再加入,搅拌均匀,以免造成局部酸度偏高[6] 。

1.2.2.5.4 辅料加入的顺序

辅料加入的顺序为氯化钾、山梨酸钾、柠檬酸钠、香料、柠檬酸。预先用少量水溶解辅料，糖胶过滤后，温度降为90℃边搅拌边加入山梨酸钾、柠檬酸钠；待冷却到80℃以下加入香精；柠檬酸冷却到70℃左右再加入。

1.2.2.6灌装灭菌

将调配好的茯苓糖胶液灌装入果冻杯中并封口,要防止粘污杯口,放入85 ℃热水中灭菌5～10 min。

1.2.2.7冷却

自然冷却或喷淋冷却,使之凝冻即得成品。

2.结果与讨论

2.1果冻胶的调配

在制作果冻时发现，单一使用魔芋胶果冻不能形成凝胶，因为魔芋粉为天南星科多年生草本植物的块茎干燥加工而成，其主要化学组成为葡萄甘露聚糖，其中葡萄糖和甘露糖的分子比约为2∶3，因为甘露糖单位的第6位C 上由乙酰基，故其水溶液不能形成凝胶，但在稀碱性溶液中水解去掉乙酰基后则可形成有弹性的凝胶。故制作果冻时单一魔芋胶不能凝固，必须加入一种胶凝剂。胶凝剂通常有琼脂、卡拉胶、明胶和果胶等[7]。在应用于果冻的制作时，添加有琼脂的果冻胶凝性很强，但果冻品质并不很理想；使用明胶的缺点是凝固点和融化点低，制作和储存需要低温冷冻；而果胶的缺点是要加高浓度糖和较低的pH 值才能凝固。另外在混胶液中添加一定量的硒化卡拉胶，它易溶于水，遇钾离子能形成凝胶，其凝胶为脆性，易泌水[8]。而卡拉胶中加入魔芋粉能显著提高凝胶强度，增加弹性，减少泌水量。本试验果冻胶的配制以卡拉胶、魔芋胶、琼脂为原料，通过正交试验确定最优配比方案。因素水平表见表1，正交试验表见表2，因素与指标关系见表3.因素水平表见表1，正交试验表见表2，因素与指标关系见表3.

表1  L9(34)正交设计各因素水平

| 因素 | A卡拉胶/% | B魔芋胶/% | C琼脂/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.2 | 2.0 |
| 2 | 0.08 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | 0.06 | 0.5 | 0.5 |

表2  正交试验表

| 试验号 | 因素 |  |  | 各指标的试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A B C |  |  | 断裂度 弹性 凝聚性 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.26 | 0.21 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.52 | 0.20 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 87 | 0.60 | 0.33 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 71 | 0.46 | 0.24 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 80 | 0.49 | 0.27 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 46 | 0.31 | 0.21 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 65 | 0.43 | 0.22 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 54 | 0.40 | 0.26 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 76 | 0.47 | 0.30 |
| 市售组 |  |  |  | 121 | 0.40 | 0.45 |

表3  因素与指标关系表

| 项目 |  | 因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A B C |  |  |
| 断裂度 | K1 | 219 | 206 | 170 |
|  | K2 | 197 | 196 | 209 |
|  | K3 | 195 | 209 | 232 |
|  | K1 | 73 | 68.67 | 56.67 |
|  | K2 | 65.67 | 65.33 | 69.67 |
|  | K3 | 65 | 69.67 | 77.33 |
|  | 极差 | 8 | 4.34 | 20.66 |
|  | 最优方案 | A1 | B3 | C3 |
| 弹性 | K1 | 1.38 | 1.15 | 0.97 |
|  | K2 | 1.26 | 1.41 | 1.45 |
|  | K3 | 1.30 | 1.38 | 1.52 |
|  | K1 | 0.48 | 0.38 | 0.32 |
|  | K2 | 0.43 | 0.47 | 0.483 |
|  | K3 | 0.40 | 0.43 | 0.507 |
|  | 极差 | 0.08 | 0.09 | 0.187 |
|  | 最优方案 | A1 | B2 | C3 |
| 凝聚性 | K1 | 0.74 | 0.67 | 0.74 |
|  | K2 | 0.72 | 0.70 | 0.74 |
|  | K3 | 0.78 | 0.84 | 0.79 |
|  | K1 | 0.25 | 0.223 | 0.25 |
|  | K2 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
|  | K3 | 0.26 | 0.28 | 0.263 |
|  | 极差 | 0.02 | 0.057 | 0.013 |
|  | 最优方案 | A3 | B3 | C3 |

由表 2 、表 3综合分析各因素对各指标的影响，得出较好的实验方案是A1B3 C3。

2.2产品质量指标

2.2.1感官指标

组织状态:成冻完整,不粘壁,弹性、韧性好,表面光滑,质地均匀;色泽:黑红色,半透明。

口感及风味:细腻,酸甜可口,具有茯苓的风味,同时还有砂糖的风味,无异味。

2.2.2理化指标

可溶性固形物> 30 % , pH 值4.0左右,重金属符合国家标准。

2.2.3微生物指标

细菌总数≤100 个/ g ,大肠菌群≤6 ×10- 2个/ g ,致病菌未检出。

3 结　论

采用一种凝聚剂制作出的果冻品质较差，复合几种凝聚剂可以增强果冻的弹性、凝聚性和断裂强度，产品柔软适中、细腻均匀。本试验采用复合凝胶剂卡拉胶、魔芋粉、琼脂，其添加量分别为0.06%,0.40%和0.50%。

茯苓营养保健果冻的配方为:茯苓提取液100g 、复合凝聚剂(卡拉胶0.06g、魔芋粉0.4g、琼脂0.5g)、白砂糖20g、氯化钾0.16%、香精0.01%、柠檬酸0.1%、；山梨酸钾0．01％ ～0．02％。

参考文献：

[1] 冷治文. 《伤寒论》“桂枝去桂加茯苓白术汤”之微见[J].中医研究，2011，24（5）：15-17.

[2]蔡坤，冯泳，等. 小半夏加茯苓汤对H22荷瘤小鼠的抑瘤及免疫调节作用[J].实用医学杂志，2011，27（7）：1290-1292.

[3]王青，胡明华，等. 茯苓多糖对免疫抑制小鼠粘膜淋巴组织及脾脏中CD3＋和CD19＋细胞变化的影响[J].中国免疫学杂志，2011，27（3）：228-231.

[4] 蔡为荣,王岚岚,尹修梅,李美红，等. 茯苓保健醋的研制[J].中国调味品2001,3:21-23.

[5] 胡国华.劝能性食品胶[M].北京:化学工业出版社，2002:21.

[6] 宋照军,路建峰,等. 铁强化果冻的工艺研究[J].食品工业，2003,6:46.

[7] 于新,吴维祯,徐文兴,等.银杏果冻加工工艺研究[J]..广州食品工业科技,2004,(4):59-61.

[8] 邓红.高纤维营养果冻的研制[J].食品工业,2002,(4):43-44.

The Study and Preparation of Poria Cocos Jelly

YANG DONG-fang, LIU Na-li, YAO Xue-feng

（Shanxi Vocational Institute of Bio-Application Technology ,Taiyuan, Shanxi 030031）

Abstract：This paper discusses about the preparation procedure，the operation points and the formula of poria cocos jelly．This research provides trial basis for the production of poria cocos jelly in the future．

Keywords：Poria Cocos；Jelly